CNC2000-USB数控卡接口与外部接线图(激光焊接与切割)

| P3脚号 | 信号 (输入) | 复用 |  | P2脚号 | 信号 (输出) | 复用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | +24V |  |
|  |  |  |  | 2 | 地(24V地) |  |
|  |  |  |  | 3 | +5V |  |
|  |  |  |  | 4 | 地(5V地) |  |
| 1 | 暂停 |  |  | 5 | X轴脉冲+ |  |
| 2 | 选面板操作 |  |  | 6 | X轴脉冲- |  |
| 3 | Z零位 |  |  | 7 | X轴方向+ |  |
| 4 | C零位 |  |  | 8 | X轴方向- |  |
| 5 | 手动 向下 |  |  | 9 | Y轴脉冲- |  |
| 6 | 手动 向上 |  |  | 10 | Y轴脉冲+ |  |
| 7 | 手动 向右 |  |  | 11 | Y轴方向- |  |
| 8 | Y负极限 |  |  | 12 | Y轴方向+ |  |
| 9 | X正极限 |  |  | 13 | Z轴方向 |  |
| 10 | Y正极限 |  |  | 14 | Z轴脉冲 |  |
| 11 | Z正极限 | 走边框 |  | 15 | C轴方向 |  |
| 12 | X负极限 |  |  | 16 | C轴脉冲 |  |
| 13 | X零位 |  |  | 17 | M21/M22 |  |
| 14 | Y零位 |  |  | 18 | 地M21/M22 |  |
| 15 | 启动/ /继续 |  |  | 19 | Out_3备用 |  |
| 16 | 回机械零位 |  |  | 20 | 空 |  |
| 17 | Z负极限 |  |  | 21 | Out_2备用 |  |
| 18 | In_3备用 | 焊接完成 |  | 22 | Out_1备用 |  |
| 19 | 手动 向左 |  |  | 23 | M50/M55 | Bit3 |
| 20 | 手动 XY/CZ切换 |  |  | 24 | 光闸M92/M91 |  |
|  |  |  |  | 25 | M60/M65高度跟随 |  |
| USB接口 |  |  |  | 26 | M77/M79 | Bit2 |
|  |  |  |  | 27 | 气阀M09/M10 |  |
|  |  |  |  | 28 | 激光M07/M08 |  |
|  |  |  |  | 29 | M05/M06 | Bit1 |
|  |  |  |  | 30 | M03/M04 | Bit0 |

注：

1	极限开关等用常开方式（碰到极限时对地导通）。

2	11脚  走边框  只有当参数设置中“切割机（无Z轴手动）”选中时有效。

3	M指令接线方式： +24V----负载（继电器）-----M09等．

4	继电器极性不能接反； 电源线不能接错；接错会烧芯片。

5	步进电机驱动电源采用共阳极（+5V）。

6	所有极限、上、下、左、右、启动、停止等为：低电平有效（对24V地接通有效）。

7	所有M指令为集电极开路输出（最大电流<200mA）。

加手摇脉冲发生器接线方法(加手摇后不要手动面板)

| P3脚号 | 信号 (输入) | 复用 |  | P4脚号 | 信号 (输出) | 复用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 4 |  |  |
| 1 |  |  |  | 5 |  |  |
| 2 |  |  |  | 6 |  |  |
| 3 |  |  |  | 7 |  |  |
| 4 |  |  |  | 8 |  |  |
| 5 | 手摇A相 |  |  | 9 |  |  |
| 6 | 选Y轴 |  |  | 10 |  |  |
| 7 | 选X轴 |  |  | 11 |  |  |
| 8 |  |  |  | 12 |  |  |
| 9 |  |  |  | 13 |  |  |
| 10 |  |  |  | 14 |  |  |
| 11 |  |  |  | 15 |  |  |
| 12 |  |  |  | 16 |  |  |
| 13 |  |  |  | 17 |  |  |
| 14 |  |  |  | 18 |  |  |
| 15 |  |  |  | 19 |  |  |
| 16 | 选Z轴 |  |  | 20 |  |  |
| 17 |  |  |  | 21 |  |  |
| 18 | 选C轴 |  |  | 22 |  |  |
| 19 | 手摇B相 |  |  | 23 |  |  |
| 20 | 倍率 |  |  | 24 |  |  |
|  |  |  |  | 25 |  |  |
|  |  |  |  | 26 |  |  |
|  |  |  |  | 27 |  |  |
|  |  |  |  | 28 |  |  |
|  |  |  |  | 29 |  |  |
|  |  |  |  | 30 |  |  |

CNC2000-USB数控卡接口与外部接线图(等离子与火焰切割)

| P3脚号 | 信号 (输入) | 复用 |  | P4脚号 | 信号 (输出) | 复用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | +24V |  |
|  |  |  |  | 2 | 地(24V) |  |
|  |  |  |  | 3 | +5V |  |
|  |  |  |  | 4 | 地(5V) |  |
| 1 | 暂停 |  |  | 5 | X轴脉冲+ |  |
| 2 | In_2备用 |  |  | 6 | X轴脉冲- |  |
| 3 | Z零位 |  |  | 7 | X轴方向+ |  |
| 4 | C零位 |  |  | 8 | X轴方向- |  |
| 5 | 手动 向下 |  |  | 9 | Y轴脉冲- |  |
| 6 | 手动 向上 |  |  | 10 | Y轴脉冲+ |  |
| 7 | 手动 向右 |  |  | 11 | Y轴方向- |  |
| 8 | Y负极限 |  |  | 12 | Y轴方向+ |  |
| 9 | X正极限 |  |  | 13 | Z轴方向 |  |
| 10 | Y正极限 |  |  | 14 | Z轴脉冲 |  |
| 11 | 停止 |  |  | 15 | C轴方向 |  |
| 12 | X负极限 |  |  | 16 | C轴脉冲 |  |
| 13 | X零位 |  |  | 17 |  |  |
| 14 | Y零位 |  |  | 18 |  |  |
| 15 | 启动 |  |  | 19 |  |  |
| 16 | 回零 |  |  | 20 |  |  |
| 17 | 回退 |  |  | 21 |  |  |
| 18 | 继续 |  |  | 22 |  |  |
| 19 | 手动 向左 |  |  | 23 | M50/M55 (乙炔) |  |
| 20 | 手动 XY/CZ切换 |  |  | 24 | M92/M91等离子跟随 |  |
|  |  |  |  | 25 | M60/M65(火焰跟随) |  |
| USB接口 |  |  |  | 26 | M77/M79 (点火) |  |
|  |  |  |  | 27 | M09/M10（预热，画线） |  |
|  |  |  |  | 28 | M07/M08（切割） |  |
|  |  |  |  | 29 | M05/M06 (下降) |  |
|  |  |  |  | 30 | M03/M04 (上升) |  |

注：

1	极限开关等用常开方式（碰到极限时对地导通）。

2	11脚  走边框  只有当参数设置中“切割机（无Z轴手动）”选中时有效。

3	M指令接线方式： +24V----负载（继电器）-----M09等．

4	继电器极性不能接反； 电源线不能接错；接错会烧芯片。

5	步进电机驱动电源采用共阳极（+5V）。

6	所有极限、上、下、左、右、启动、停止等为：低电平有效（对24V地接通有效）。

7	所有M指令为集电极开路输出（最大电流<200mA）。

CNC2000-USB数控卡光纤激光器接线图

| P3脚号 | 信号 (输入) | 复用 |  | P4脚号 | 信号 (输出) | 复用 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | +24V |  |
|  |  |  |  | 2 | 地(24V) |  |
|  |  |  |  | 3 | +5V |  |
|  |  |  |  | 4 | 地(5V) |  |
| 1 | 暂停 |  |  | 5 | X轴脉冲+ |  |
| 2 | In_2备用 |  |  | 6 | X轴脉冲- |  |
| 3 | Z零位 |  |  | 7 | X轴方向+ |  |
| 4 | C零位 |  |  | 8 | X轴方向- |  |
| 5 | 手动 向下 |  |  | 9 | Y轴脉冲- |  |
| 6 | 手动 向上 |  |  | 10 | Y轴脉冲+ |  |
| 7 | 手动 向右 |  |  | 11 | Y轴方向- |  |
| 8 | Y负极限 |  |  | 12 | Y轴方向+ |  |
| 9 | X正极限 |  |  | 13 | Z轴方向 |  |
| 10 | Y正极限 |  |  | 14 | Z轴脉冲 |  |
| 11 | Z正极限 | 走边框 |  | 15 | C轴方向 |  |
| 12 | X负极限 |  |  | 16 | C轴脉冲 |  |
| 13 | X零位 |  |  | 17 | +5V |  |
| 14 | Y零位 |  |  | 18 | 开主振荡 |  |
| 15 | 启动//继续 |  |  | 19 | 锁存 |  |
| 16 | 回零 |  |  | 20 | 空 |  |
| 17 | Z负极限 |  |  | 21 | D7 |  |
| 18 | In_3备用 |  |  | 22 | D6 |  |
| 19 | 手动 向左 |  |  | 23 | D5 |  |
| 20 | 手动 XY/CZ切换 |  |  | 24 | D4 |  |
|  |  |  |  | 25 | D3 |  |
| USB接口 |  |  |  | 26 | D2 |  |
|  |  |  |  | 27 | 气阀M09/M10 |  |
|  |  |  |  | 28 | BS激光器调制 | M07/M08 |
|  |  |  |  | 29 | D1 |  |
|  |  |  |  | 30 | D0 |  |

接口电路图:

1 脉冲与方向信号输出

2 M指令（开关量输出）可带小继电器(200mA)

3 所有极限与零位开关输入：低电平有效

- 17脚和18脚输出（通断M07/M08）

I/O信号测试：

1	脉冲信号：极电集开路输出（相当于对5V地通/断的一个开关），可以接一个1K的上拉电阻（一端接+5V, 另一端接1脚，5脚，20脚或22脚），用万用表测量这些脚上的信号，当有脉冲输出时，应该为2.5V左右（脉冲信号的平均值）。

2	方向信号：极电集开路输出（相当于对5V地通/断的一个开关），可以接一个1K的上拉电阻（一端接+5V, 另一端接2脚，25脚，21脚或23脚），用万用表测量这些脚上的信号，当改变方向时，为5V / 0V。

3	M指令信号：极电集开路输出（相当于对24V地通/断的一个开关），可以接一个1K的上拉电阻（一端接+24V, 另一端接13脚，14脚，33脚等），用万用表测量这些脚上的信号，当输出M指令时，为 0.7V左右；当断开M指令时，为24V。

- 极限、手动操作面板上按钮输入信号，低电平有效（对24V地导通有效）。